68	Я. Я. Гаккель и П. К. Хмызников

,	,	,—*

§ 5. Место погружения 'Челюскина'

Так как местонахождение погибшего „Челюскина" не может не представ-лять интереса, то мы считаем необходимым привести наши соображения и па данному вопросу.

Накануне гибели „ Челюскина", в 18 ч. 20 м. 12 февраля, нами было опре-
делено последнее точное место судна. Широта его определена из 6 наблюде-
ний Полярной и из 6 наблюдений южной звезды, по которым полученная
68°20'8. Поправка часов определена из 9 наблюдений двух восточных
звезд и 6 наолюдений западной звезды. Долгота места определена по радио,
из приема ритмических сигналов станции Науэн, 10 и 13 февраля. Таким
образом в средний момент наблюдений (18 ч. 20 м. 12 февраля) X =
= 172° 44'6 W.

Из ежечасных измерений скорости и направления дрейфа судна счислимое от указанной обсервации (за 19 часов) место катастрофы определяется 68°17'9 и 172°44'5W. Следующее астрономическое определение кобрдинат было сделано уже в лагере Шмидта в 21 ч, 30 м. 14 февраля, по которому место лагеря оказалось: 68°18'2 и 172°53'1W.

Так как с момента гибели корабля непосредственные измерения дрейфа льдов были прекращены (они были возобновлены лишь 24 февраля), то судить о том, какой дрейф был в промежуток времени от 14 ч. 13-го до 21 ч. 30 м. 14 февраля, можно лишь по разности долготы, обсёрвованной 14 февраля, и счислимой долготы места гибели судна. Так как ветер в 16 ч. 14 февраля (первые метеорологические наблюдения на льду) был NNE, то весьма вероятно, что дрейф льдов от момента гибели до момента обсервации 14 февраля был W. Возможно, хотя и менее вероятно, что дрейфа льдов за указанный период и не было, т. е. тогда можно предполагать, что „Челюскин" погиб там, где находился лагерь в 21 ч. 30 м. 14 февраля. Тогда разность долгот, обсервован-ной и счислимой, объясняется тем, что точность счисления дрейфа в отноше-нии направления его не всегда была высокой. В таком случае местом погру-жения "Челюскина" нужно считать то, которое получено из обсервации 14 фе-враля.

Если иметь в виду сказанное, то    координаты      места      погружение      корабля выражаются:     68° 18'2 — 68° 17'9      и        от    172°44'5 до 172°53'1W

(т. е. в пределах 3 миль).

'        Если мы    еще      примем во внимание    иногда    имевшую    место      большую не-
точность    измерения    скорости    дрейфа,      то    счислимая    точка    местонахождения
погибшего      судна      может      оказаться      и      восточнее      указанной,      но      не      более
1,5—2 миль

Кроме того можно привести еще одно соображение. В ночь на 13 февраля северо-северо-восточный ветер перешел в северный. С указанной переменой ветра юго-юго-западный дрейф должен был измениться на юго-западный. В вахтенном журнале с 1 ч. 13 февраля был записан юго-юго-восточный дрейф, вследствие чего мы и получаем большую разность счислимого места гибели судна с обсeрвованной точкой 14 февраля. Если не верить этой записи напра-вления дрейфа, имеющейся в вахтенном журнале с 1 ч, 13 февраля, а вести прокладку дрейфа сообразно изменению ветра, то мы получим координаты гибели „Челюскина" следующие: 68°18'7 и 172°50'9W, т.е. более приближающиеся к обсервации 14 февраля, ь таком случае невязка равна 1 миле. Если же мы допустим весьма вероятное наличие дрейфа льдов в про-межуток' времени от 13 ч. 13-го до 21 ч. 14 февраля, то указанную разницу нельзя считать невязкой, и тогда координаты места погружения судна наиболее, точно будут соответствовать счислимой точке 68°18'7 и 172°50'9W.