Взрывные работы во льдах, произведенные экспедицией на тЧелюскине"

в этот момент были нанесены еще большие повреждения мест обшивки, разорванной еще при первом приступе сжатия. Судно в это время имело осадку всего 3,8 м. Льдины врезались в борт на 0,5—0,75 м. Находясь в это время в третьем (кормовом) трюме, я после сильного треска корабля услышал шум воды, вливавшейся в трюм через пробитое льдом отверстие в корпусе.

По мере заполнения водой первого и второго трюмов, котельного и машин
ного отделений „Челюскин" стал медленно погружаться. Через некоторое
время сжатие возобновилось, но было кратковременным. Вследствие этого
брешь в корпусе несколько расширилась.

Перемещений льда в это время не наблюдалось. Весь экипаж был занят выгрузкой продовольствия, снаряжения, топлива и самолета; когда верхняя палуба носовой части парохода сравнялась со льдом, капитан приказал „всем оставить корабль и сойти на лед". Надвигавшийся до этого ледяной вал торосящегося льда в это время находился всего в 80—100 м от парохода.

Через минуту — две полубак судна скрылся совсем под водой, корма быстро поднялась кверху под углом 30—35°, обнажив винт и руль. При этом я успел еще обратить внимание на то, что ни винт, ни руль повреждены не были. С огромным треском и грохотом от разламывающихся палубных надстроек „Челюскин" скрылся под водою.

Сжатие имело достаточно длинный фронт, и инерция, приобретенная дрейфующим льдом, иссякла в результате произведенной в процессе торошения льда работы. Взламывания льда в районе приготовленных нами на замерзших полыньях аэродромов, где лед имел толщину всего 60—70 см, при этом грандиозном сжатии не возникло.

По щитам, еще осенью установленным нами на льду для соревнований по стрельбе из винтовок и потом оказавшимся за трещиной-разводьем, можно было судить, что нажимавшее на кромку ледового покрова, где был „Челюс-кин", поле не разрушалось, так как щиты оказались в таком же отдалении от наторошенного вала, как ранее от кромки разводья.

По тому обстоятельству, что на поверхности льда, в особенности у левого борта, во время сжатия парохода выступила вода, можно полагать, что ледо-вый покров, растрескиваясь, своею кромкой прогибался вниз и потом разру-шался и торосился.

Характерно отметить, что "Челюскин", прежде чем был раздавлен, выдер-жал большое давление лучше, чем лед по его правому борту, который разла-мывался и торосился, несмотря на то, что имел толщину 80—90 см. Благо-даря этому судно имело возможность несколько отступить назад и в сторону. Только мощная, прочная льдина с правого борта и за кормою создала ему роковое положение. Отсутствие сильного торошения льда по левому борту сле-дует объяснить мощностью (толщиною) льда и тем, что борта „Челюскина" были прямостенными. Будь бы обеспечено „Челюскину" отступление еще на 3-4 м, он не оказался бы раздавленным.